TERMO DE REFERÊNCIA BRAÇOS

- INTRODUÇÃO

Critérios e exigências técnicas mínimas a serem atendidas para aquisição de braços destinados à instalação de luminárias LED no parque de iluminação pública do município.

- NORMAS E REFERÊNCIAS

Além das exigências aqui especificadas, os materiais citados neste documento deverão estar de acordo com as Normas, Portarias e Instruções Técnicas em vigência no País, e na ausência de legislação nacional, deverão estar de acordo com as melhores práticas aplicadas no exterior.

- DEFINIÇÕES E CONVENÇÕES

Para fins desta especificação, serão adotadas as seguintes definições ou convenções, referidas a braços instalados:

  - Ponta: Trecho extremo do braço, cujo eixo é retilíneo, onde a luminária é montada.

  - Base de fixação: É a extremidade pela qual o braço é fixado ao poste ou qualquer outro elemento de fixação.

  - Comprimento do braço: É o comprimento do tubo de aço, medio pelo seu eixo, do ponto de fixação junto ao poste até a sua ponta.

  - Projeção horizontal: É o comprimento da projeção horizontal do eixo do braço projetado na superfício do solo a partir do ponto de fixação junto ao poste.

  - Comprimento da elevação vertical da luminária: É o comprimento da projeção vertical, do eixo do braço, ou seja, o quanto a luminária é elevada a partir do ponto de fixação do eixo do braço junto ao poste.

  - Carga vertical: É a força nominal contida no plano de aplicação das cargas, no mesmo sentido da gravidade, a que o braço poderá ser submetido sem que venham a ocorrer deformações que ultrapassem os limites estabelecidos nesta especificação, em qualquer parte de sua estrutura.

- ESPECIFICAÇÕES

O braço deverá atender a NBR 6323, possuir junto ao ponto de montagem da luminária LED um trecho com eixo retilíneo, cujo ângulo de inclinação deverá ser de 0º a 5º em relação ao eixo horizontal. Não serão aprovados braços, cuja inclinação seja superior a 5º no ponto de montagem da luminária LED.

O braço deverá ser do tipo cisne com sapata, confeccionado em tubo de aço carbono, ABNT 1010 a 1020, com galvanização uniforme em toda sua extensão, a galvanizado deverá ser a fusão, interna e externamente, por imersão única a quente em banho de zinco, conforme a NBR 7398 e 7400, deve vir estampada na peça de forma legível e indelével, nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação, não deve ter emendas e não deve apresentar quaisquer falhas ou sobras em seu acabamento. Deverá possuir ainda capacidade para suportar equipamentos de iluminação pública de até 10 kg em sua extremidade.

  - Características

    - Braço

- Tipo

| TIPO | Descrição |
| --- | --- |
| BR2.0 | Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 2000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. |
| BR2.5 | Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 2500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. |
| BR3.0 | Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. |
| BR3.5 | Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. |
| BR4.0 | Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 4000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. |

- Dimensões

B - projeção horizontal

G

C

H

F

E

D

a`

A

Comprimento do braço                (Comprimento do tubo)

B - projeção horizontal

G

C

H

F

E

D

a`

A

Comprimento do braço                (Comprimento do tubo)

| TIPO | Dimensões em mm |  |  |  |  |  | Ângulo (º) |  | Espessura, mínima, do aço carbono: mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A *1 | B | C (Ø) | D | E | F | G | H | a´ |
| BR2.0 | 2000 (± 100) | 1500 (± 100) | 46 a 49 | 38 (±2) | 76 (±2) | 260 a 380 | 45º (± 5º) | 0º a 5º | 1,5 |
| BR2.5 | 2500 (± 100) | 2000 (± 100) | 46 a 49 | 38 (±2) | 76 (±2) | 260 a 380 | 45º (± 5º) | 0º a 5º | 1,5 |
| BR3.0 | 3000 (± 100) | 2500 (± 100) | 46 a 49 | 38 (±2) | 76 (±2) | 260 a 380 | 45º (± 5º) | 0º a 5º | 1,5 |
| BR3.5 | 3500 (± 100) | 3000 (± 100) | 46 a 49 | 38 (±2) | 76 (±2) | 260 a 380 | 45º (± 5º) | 0º a 5º | 1,5 |
| BR4.0 | 4000 (± 100) | 3500 (± 100) | 46 a 49 | 38 (±2) | 76 (±2) | 260 a 380 | 45º (± 5º) | 0º a 5º | 1,5 |
| Obs: A*1 Comprimento do braço = Comprimento do tubo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Sapata

A sapata deverá ser confeccionada em aço carbono, ABNT 1010 a 1020, na forma de perfil ou chapa dobrada tipo "U", com aleta de fixação tubo/sapata através de solda. A sapata deverá possuir dois furos de 18 mm para fixação do braço ao poste.

    - Pétala - Suportes

| A A C D C D B B A A C D C D B B | A A B B C C D D A A B B C C D D |
| --- | --- |

| TIPO | SUPORTE | Dimensões em mm |  |  |  | Ângulo de montagem da luminária | Espessura do aço carbono: mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B (mínimo) | C (Ø) | D (Ø) | (º) | (mínimo) |
| PET1 | Simples | 300 (± 100) | 200 | 46 a 49 ou 59 a 62 | 114 (±2) | 0º a 5º | 1,5 |
| PET2 | Dupla | 300 (± 100) | 200 | 46 a 49 ou 59 a 62 | 114 (±2) | 0º a 5º | 1,5 |
| PET3 | Tripla | 300 (± 100) | 200 | 46 a 49 ou 59 a 62 | 114 (±2) | 0º a 5º | 1,5 |
| PET4 | Quadrúpla | 300 (± 100) | 200 | 46 a 49 ou 59 a 62 | 114 (±2) | 0º a 5º | 1,5 |
| Obs: Deverá ser fornecido com todos os parafusos. |  |  |  |  |  |  |  |

      - Suporte

O suporte deverá atender a NBR 6323, possuir junto ao ponto de montagem da luminária LED um trecho com eixo retilíneo, cujo ângulo de inclinação deverá ser de 0º a 5º em relação ao eixo horizontal. Não serão aprovados suportes, cuja inclinação seja superior a 5º no ponto de montagem da luminária LED..

O suporte deverá ser confeccionado em tubo de aço carbono, ABNT 1010 a 1020, com galvanização uniforme em toda sua extensão, a galvanizado deverá ser a fusão, interna e externamente, por imersão única a quente em banho de zinco, conforme a NBR 7398 e 7400, deve vir estampada na peça de forma legível e indelével, nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação, não deve ter emendas e não deve apresentar quaisquer falhas ou sobras em seu acabamento. Deverá possuir ainda capacidade para suportar equipamentos de iluminação pública de até 10 kg em sua extremidade.

- ORÇAMENTO

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Valor Unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 658 | Un | Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. | xxx,xx | xx.xxx,xx |